Theoretical, Mathematical and Scientific Background

地图表示与前沿定义

本项目采用二维占据栅格表示环境。每个网格单元定义为：

mi,j∈{-1,0,1}

其中：-1： UNKNOWN, 0： FREE, 1： OCC

在此基础上，定义frontier为：

Frontier={(i,j)|mi,j=FREE,∋neighbour=UNKNOWN}

前沿被定义为：自身为可通行，且至少与一个未知网格相邻的单元。

机器人运动与坐标模型

机器人在连续空间中运动，其状态表示为：

s=(x,z,θ)

其中θ为朝向的角度，运动方向由：

∆r=cosθ, ∆c=sinθ

更新规则为：

rt+1=rt+∆r*d, ct+1=ct+∆c*d

其中 d表示移动距离。

路径规划方法A*

路径规划采用 A* 算法，其目标函数为：

fn=gn+h(n)

hn=xn-xg+yn-yg

为了考虑环境风险，在路径代价中加入地图代价：

gn=gn-1+1+λ*cost(n)

这样不仅可以找到较短路径，还能避免经过高风险区域，使规划结果更符合现实环境。

碰撞检测模型

机器人被建模为圆形，其可行区域满足：

(x-x0)2+(y-y0)2≤r2

r为机器人半径。在执行寻路过程中，对移动路径进行连续采样，并逐点检测是否与障碍物发生碰撞。只有当整条路径上的所有采样点均为可通行区域时，该路径才被认为是安全的。

感知模型与信息获取

机器人采用FOV模型进行感知：
θ∈[θ0-FOV2,θ0+FOV2]

统计视野内可见未知区域数量为：

U=1cell=UNKNOWN

这个指导机器人优先朝未知区域较多的方向进行探索。

观测重叠约束

为保证连续观测可融合，引入重叠约束：

Overlap=FOV-|∆θ|FOV

当朝向变化过大时，重叠区域会减小，从而影响地图拼接效果。所以设置约束条件：

Overlap≥min_overlap_ratio

该约束用于限制机器人每一步的旋转幅度，确保相邻观测之间具有足够重叠区域。

单机器人决策模型

机器人通过综合评分函数选择目标：

Score=Pathlength+Yawpenalty+Costpenalty+Overlappenalty-Unknown_gain

其中：Pathlength：到目标的路径长度。 Yawpenalty：转向角度带来的代价。 Costpenalty：路径经过区域的风险。 Unknown_gain：可探索未知区域数量。

机器人选择评分最小的目标作为当前移动方向。因为路径长度，转向代价和环境风险都是代价项，未知区域为收益项，所以最小的评分是最优解。

多机器人碰撞避免

在多机器人系统中，需要避免机器人之间发生冲突，所以采用多层避碰机制：

首先位置约束:

(xi,yi)≠(xj,yj)

其次安全距离:

d(ri,rj)>dmin

视野约束与协同避让

当机器人之间存在视野交互时：

rj∈FOVi

对应区域被标记为不可通行：

Mplan=M\Forbidden

Methods, Setups and Software Implementation

Path-plan overview

本路径规划部分实现了机器人从未知环境出发，逐步扩展已知区域，并以检测到的前沿区域为探索目标，直到地图中不存在前沿为止。

Perception and Map Update

机器人通过FOV模型对环境进行感知，在当前朝向范围内通过多条射线获取障碍物和可通行区域信息，并更新占据栅格地图。同时，在机器人周围一定范围内进行局部更新，以提高近距离感知精度。硬件的参数为相机视场角：45°，感知范围：8 cells，栅格尺寸：5 cm。

为模拟实际系统中的感知延迟，代码中引入MapBuffer，在path-plan中使用上一帧的地图进行路径决策，这个能够反映真实系统中感知与处理存在时间差的情况。

Path Planning and Decision Making

在每一轮中，系统首先检测当前地图中的前沿区域（FREE 且邻接 UNKNOWN），并通过 8 邻域聚类形成前沿区域。对于每个前沿区域，生成若干候选anchor作为潜在观测位置。

对于每个锚点，系统会模拟不同朝向下的观测效果，并结合路径长度、转向代价和信息收益进行评分，从而选出最优锚点。该方法使机器人无需直接到达前沿，而是选择更合适的观测位置进行感知。

在确定目标锚点后，使用 A* 算法计算机器人到该位置的可行路径。机器人沿路径移动，并在到达后执行观测，从而在路径效率与信息获取之间取得平衡。

Motion and Constraints

机器人采用单步执行策略：最大前进距离：2 cells（10cm） 旋转角度：15° ，障碍膨胀：1 cell（5cm） ，同时引入观测重叠约束（min overlap = 0.35），保证相邻观测之间具有足够重叠，以支持地图拼接。

系统在每一步中动态决定“先扫描还是先移动”，以平衡信息获取与路径推进效率。

Multi-Robot Coordination

首先，通过目标排他策略[1]避免多个机器人选择同一前沿区域，从而减少重复探索。其次，在运动过程中引入碰撞避免规则[2]，包括禁止机器人占据同一位置以及保持最小安全距离。

此外，引入基于优先级的冲突解决机制[3]，当机器人之间存在潜在冲突时，优先级较高的机器人优先移动，其余机器人保持不动，系统中优先级由机器人编号决定。

进一步地，系统引入视野约束[4]。当机器人可能进入其他机器人的视场范围时，该区域将被标记为不可通行区域，从而避免视觉干扰。

最后，采用分阶段部署策略[5]，使机器人逐步进入环境，减少初始阶段的拥挤问题，提高系统稳定性。

Design Justification and Comparison with Existing Methods

Path-plan部分未采用复杂的优化算法或学习方法，这一选择主要基于计算复杂度和系统稳定性的考虑。相比于全局优化或分布式方法，现在的规则方法实现简单、可解释性强，并能够在有限计算资源下稳定运行。

此外，本部分引入视野约束和感知延迟模型，使系统更贴近现实的应用场景。虽然这些设计增加了路径规划的复杂度，但能够更好地反映实际系统中的感知限制，从而提升项目的现实意义。

与现有多机器人探索方法相比，本部分的方法在理论最优性方面可能不及先进方法，但在实现复杂度、稳定性和可复现性方面具有明显优势。同时，视野约束和延迟机制在传统方法中较少被考虑，使本部分在模拟真实环境方面具有一定的创新性。

Reference

[1] M. Zhu, Z. Liu, W. Li, S. Wang, and Q. Zhang,
“Improved wavefront frontier detection-utility value task allocation for multi-robot collaborative environmental exploration,”
Automation in Construction, 2026.

[2] A. A. Amanatiadis and S. A. Chatzichristofis,
“A multi-objective exploration strategy for mobile robots under operational constraints,”
in Proc. IEEE International Conference, 2013.

[3] S. Choudhury, J. K. Gupta, M. J. Kochenderfer, and D. Sadigh,
“Dynamic multi-robot task allocation under uncertainty and temporal constraints,”
Autonomous Robots, vol. 46, no. 1, pp. 1–21, 2022.

[4] M. Catellani and L. Sabattini,
“Distributed control of a limited angular field-of-view multi-robot system in communication-denied scenarios: A probabilistic approach,”
IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 8, no. 12, pp. 1–8, 2023.

[5] G. Best, R. Garg, and J. Keller,
“Multi-robot, multi-sensor exploration of multifarious environments with full mission aerial autonomy,”
The International Journal of Robotics Research, 2024.